脚踏开关、自定义键盘方案配置工具

方案名称: 脚踏开关、自定义键盘方案

方案概述：

虚拟USB标准键盘，检测IO上传键值（1键、2键、3键），支持上位机修改键值，无需重新插拔，修改立即生效。

功能介绍：

虚拟键盘

PC

USB

方案细节：

模拟键盘功能满足简单特殊客户功能需求。

| USB键盘 | 上传键值 | MODE1 1键上传 | 看门狗、LED（长亮、定时闪烁、按键有效亮）、蜂鸣器控制、固件升级脚 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | MODE2 2键上传 |  |
|  |  | MODE3 3键上传 |  |
|  | 下传键值（修改） 键值修改配置软件 | MODE1 1键修改 |  |
|  |  | MODE2 2键修改 |  |
|  |  | MODE3 3键修改 |  |

软件配置键值协议：

K1 01 + 8字节键值

K2 02 + 8字节键值

K3 03 + 8字节键值

如：

PC下传（H） 01 00 00 3a 00 00 00 00 00    K1 配置成F1

PC下传（H） 02 00 00 3b 00 00 00 00 00    K2 配置成F2

PC下传（H） 03 00 00 3c 00 00 00 00 00    K3 配置成F3

界面大致如下：